Handleiding Tent opzetten

- Rol de tentzeilen af en zorg dat ze zo strak mogelijk op de grond liggen.

- Bevestig de tentzeilen aan elkaar door de touwen door te lussen.

- Doe nu de nokdelen door het zeil heen (Let op: hier kun je later niet meer bij).

- Trek het tentzeil dan opnieuw strak en leg dan alle touwen/spanbanden naar buiten.

- Leg een piket bij elk touw/spanband. (afstand tussen de piketten is +/- 165cm)

- Sla de piketten op minimaal 150cm (maximaal 180cm) vanaf het witte gedeelte van het tentzeil in de grond.

- Leg bij elke hoek van de tent een hoekpaal neer(herkenbaar aan de blauwe voet)

- Leg verder bij elke haring een zijpaal neer.

- Begin in de hoeken met de palen eronder te zetten en werk zo naar het midden toe. Zodra je een paal hebt staan, maak dan bijbehorend touw/spanband aan de haring vast.

- Als alle palen staan, zet je touwen/spanbanden zo los mogelijk.

- Bevestig nu de nok tussenstukken aan de nokdelen. (deze stap is niet nodig bij een tent van 10 bij 10 meter)

- Steek nu een middenpaal in elk nokdeel.

- Doe een palenovereindtrekker door elke middenpaal.

- Ga nu met 2 personen bij elke middenpaal staan en trek deze dan overeind.(let op: de middenpalen moeten allemaal tegelijk overeind getrokken worden)

- Als de middenpalen overeind en rechtop staan, kun je beginnen met het aanspannen van de touwen/spanbanden, begin hiermee in de hoeken en werk zo naar het midden toe.

- Controleer of alle palen rechtop staan, corrigeer dit waar nodig.

- Bevestig nu de zijwanden aan de palen.

- Zorg dat piketten goed zichtbaar zijn zodat niemand zich er aan kan bezeren.

- De tent is nu klaar voor gebruik.